FUNCTION_BLOCK J1939_CAN_RX

VAR_INPUT

ENABLE 		: BOOL;

CONFIG 		: BOOL;							(* Make it TRUE for 1 cycle at init. phase *)

PG 			: BYTE;							(* Page address. Normally = 0 *)

PF 			: BYTE;							(* PDU Format Byte *)

PS 			: BYTE;							(* PDU Specific Byte *)

SOURCE_ID 	: BYTE;							(* Receive data from this source_ID *)

RPT 		: TIME;							(* To supervise the repetition of  transmit messages *)

LIFE 		: BYTE;							(* More missing messages as specified result in an  error *)

PRIO		: BYTE;

END_VAR

VAR_OUTPUT

RESULT 		: BYTE;							(* 0 =NOACTION, 1=DATA RECEIVED,  3=ERROR *)

LENGTH		: BYTE;							(* DLC from message received *)

data 		: ARRAY [0..7] OF USINT;		(* This will only be the complete message if tranferprotocol is not in use *)

MSG_RECIEVED: BOOL;

END_VAR

VAR

CAN_RECEIVE_DATA 	: ifmRCAN.CAN_Rx;

ID					: DWORD;

MSG_TIME_OUT		: TOF;

END_VAR

VAR CONSTANT

J1939_CHANNEL : USINT := 2;

END_VAR

IF PRIO =6 THEN

ID := BYTE_TO_DWORD(SOURCE_ID) + 256*BYTE_TO_DWORD(PS) + 65536*BYTE_TO_DWORD(PF) + 16777216*BYTE_TO_DWORD(24);

ELSIF PRIO = 3 THEN

ID := BYTE_TO_DWORD(SOURCE_ID) + 256*BYTE_TO_DWORD(PS) + 65536*BYTE_TO_DWORD(PF) + 16777216*BYTE_TO_DWORD(12);

END_IF

CAN_RECEIVE_DATA(xEnable	:= ENABLE,

eChannel	:= J1939_CHANNEL,

xExtended	:= TRUE,

udiID		:= ID);

IF CAN_RECEIVE_DATA.uiAvailable > 0 THEN

LENGTH := CAN_RECEIVE_DATA.usiDLC;

data := CAN_RECEIVE_DATA.aData;

END_IF

MSG_RECIEVED := CAN_RECEIVE_DATA.uiAvailable > 0;

MSG_TIME_OUT(IN:=MSG_RECIEVED,PT:=RPT*LIFE);

IF MSG_RECIEVED THEN

RESULT := 1;

ELSIF MSG_TIME_OUT.Q THEN

RESULT := 0;

ELSE

RESULT := 3;

END_IF